第三章  采购需求

- 项目概况

（一）项目编号：WHKD-ZFCG-20200616

（二）项目名称：老旧小区综合改造工程一期结构可靠性鉴定费及安全检测费

（三）预算金额：312.43万元；最高限价：312.43万元

（四）投入项目人员：不少于10人

（五）服务期：合同签订后10个日历天

（六）质量要求：按国家标准执行

（七）付款方式：签订合同时约定

二、建设内容及范围

（一）内容：拟对荣东社区进行老旧小区维修改造，包含屋面平改坡。本次对这些房屋进行检测鉴定，是为了了解社区房屋的结构现状，对结构可靠性评级，同时为后续改造设计提供技术依据。

（二）鉴定范围：本次需要鉴定的对象，为荣东社区内的共21栋房屋，其中18栋平改坡住宅建筑，3栋为车棚建筑，具体平面布置详见附图。

三、鉴定现场主要工作内容

根据民用建筑可靠性鉴定标准（GB 50292-2015），结合本项目实际情况及该房屋现有资料情况，需要进行的主要鉴定工作如下：

（1）按资料核对结构布置，确定结构形式。

（2）调查建筑物实际使用条件，包括荷载、环境类别、灾害史。

（3）调查地基稳定性，以及地基变形在上部结构中的反应，当有必要时，进行开挖检查，检查结果与原设计图纸比对。

（4）对于砌体结构房屋，回弹法检测砖、砂浆强度各30个构件，回弹修正法抽取检测圈梁混凝土强度10个构件，测量主要承重构件截面尺寸，检测结果与原设计图纸比对。

（5）对于框架结构房屋，回弹修正法抽取检测框架柱混凝土强度40个构件；回弹修正法抽取检测屋面框架梁混凝土强度6个构件；测量主要承重构件截面尺寸，局部凿开法探查框架柱钢筋8个构件，检测结果与原设计图纸比对。

（6）对建筑物整体倾斜进行观测。

（7）调查并记录建筑物损伤、缺陷。

（8）围护结构的现状检查。

四、主要检测仪器设备

| 编号 | 仪器设备名称 |
| --- | --- |
| 1 | 液压式万能材料试验机 |
| 2 | 钻芯机 |
| 3 | 混凝土回弹仪 |
| 4 | 全站仪 |
| 5 | 贯入式砂浆强度检测仪 |
| 6 | 钢筋探测仪 |
| 7 | 激光测距仪 |
| 8 | 裂缝观测仪 |
| 9 | 游标卡尺 |
| 10 | 钢卷尺 |
| 11 | 混凝土碳化深度测量仪 |

- 鉴定报告要求

最终出具的鉴定报告应包含以下内容：

（1）建筑物概况；

（2）鉴定的目的、范围和内容；

（3）检查、分析、鉴定的结果；

（4）结论与建议；

（5）报告附件。

- 提交成果文件的内容

（1）检测报告；

（2）房屋安全鉴定报告；

（3）可靠性鉴定报告。